TRƯỜNG ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT

Khoa Cơ - Điện 						NHẬT KÝ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Bộ môn Tự động hóa xí nghiệp Mỏ & Dầu khí

Họ và tên sinh viên: 	Nguyễn Trung Đức					Năm sinh : 2003

Mã sinh viên:									Lớp : DCCDTD66A1

Đơn vị thực tập : Sphenikaa

Thời gian thực tập : 13 tuần

Trong quá trình thực tập tại công ty : Sphenikaa

Sinh viên đã thực hiện các nội dung công việc cụ thể sau :

| Thời gian | Vị trí thực tập | Nội dung thực tập | Kết quả đạt được | Nhận xét của CBHD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 , 2 Từ 8/9/2025 Đến 22/9/2025 |  | nghiên cứu tổng quan về cấu tạo cơ bản hệ thống drone của PX4 | hiểu được cấu tạo cơ bản phần cứng drone và cách hoạt động cách sử dụng mavlink console để đọc thông tin cảm biến |  |
| Tuần 3 Từ 22/9/2025 Đến 29/9/2025 |  | -Nghiên cứu source code hệ thống của PX4-Autopilot , nghiên cứu cách làm việc cách viết của CmakeList.txt và Makefile ,và cách thức hoạt động của firmware . -Bắt đầu tiến hành can thiệp vào firmware . -Viết thêm chương trình cho PX4 bằng cách đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm qua 2 sensor được lắp trên base board. | hiểu cách thức hoạt động và hướng đi cách làm việc của Cmake và firmware |  |
| Tuần 4 Từ 29/9/2025 Đến 06/10/2025 |  | -Tìm hiểu về cách thức build firmware qua PX4 Guide cách viết code driver cho source . -Kiểm tra sơ đồ nối chân của 2 sensor trên schematic base board , vì 2 sensor này sử dụng I2C3 , tiến hành kiểm tra kết nối bằng cách sử dụng lệnh (i2c detect -b 3) trên mavlink console để quét địa chỉ các chân trên I2C3 . -Sau khi xác nhận 2 sensor đã có trên I2C3 thì tiến hành cấu hình giao tiếp các cổng giao tiếp 2 sensor với PX4 trong source code sao cho các chân GPIO được kết nối giống như trên schematic | -Đọc được địa chỉ của 2 sensor trên mavlink console đưa ra kết luận sensor vẫn hoạt động bình thường không có vấn đề gì . -Build filmware thành công trên Visual-studio-code qua tool Ninjabuild qua đó xuất ra được file build .hex và .bin |  |
| Tuần 5 Từ 06/10/2025 Đến 13/10/2025 |  | -Nghiên cứu tài liệu datasheet 2 sensor -Tìm hiểu về cách để đọc và ghi vào địa chỉ thanh ghi của 2 sensor -Thiết kế cấu trúc phần mềm -Xác định các thành phần cần thiết như file mã nguồn (.cpp), file header(.h), cấu hình build(CmakeLists.txt, Kconfig). -Tra cứu datasheet và lập các class/functions để quản lý cảm biến , giao tiếp I2C, khởi tạo ,đọc dữ liệu thanh ghi | -Hiểu cách hoạt động , giao tiếp, các thông số kỹ thuật và sơ đồ thanh ghi -tạo file cấu hình xây dựng CmakeLists.txt thành công -tạo file cấu hình Kconfig thành công |  |
| Tuần 6 Từ 13/10/2025 Đến 20/10/2025 |  | -viết code tương tác với busI2C phù hợp với nền tảng PX4 (file _i2c.cpp) -khởi tạo cảm biến ở các file khởi tạo ,nghiên cứu cấu hình mode hoạt động , đọc đổ ẩm / nhiệt độ từ thanh ghi, nghiên cứu chuyển đổi dữ liệu nhiệt độ/ độ ẩm , | hiểu được cách hoạt động của các file khởi tạo driver cho s |  |
| Tuần 7 Từ 20/10/2025 Đến 27/10/2025 |  | định nghĩa các hàm interface và data structures trong file header viết file main cho phép tích hợp driver vào hệ thống PX4 để tương tác với framework PX4 | tạo thành công các file (.cpp) và file (.h) và file điều khiển (main.cpp) |  |
| Tuần 8 Từ 27/10/2025 Đến 03/11/2025 |  | nghiên cứu tuỳ chỉnh file CMakeLists.txt để build đúng các file driver mới được tạo cùng với project chính thêm tuỳ chọn compile và các biến môi trường vào Kconfig sử dụng uORB để cấu hình xuất bản dữ liệu độ ẩm khớp với chuẩn PX4 sensor drivers | chương trình khởi tạo driver sẽ đọc dữ liệu Device ID , serial sau đó lên lịch đo lường định kỳ và thông báo kết quả lên log thành công đưa nhiệt độ độ ẩm lên mavlink console qua lệnh listener_sensor |  |
| Tuần 9 Từ 03/11/2025 Đến 10/11/2025 |  | nghiên cứu datasheet Stm32H753 và flash W25Q128 và schematic của FMU này nhiệm vụ là kết nối được đọc ghi trên W25Q128 qua Stm32H753 thiết kế cấu hình chip qua CubeMX cấu hình các chân GPIO QUADSPI và RCC ,TIMER, CLK sau đó GEN code ra Visual Studio Code khởi tạo các chân GPIO kết nối với Stm32H753 và W25Q128 tại 0x9000... kiểm tra vector table external hợp lệ nhảy vào ứng dụng chính đã link 0x9000... | hiểu biết thêm về rất nhiều về Stm32H753 và W25Q128 về cách thức đọc ghi địa chỉ chế độ boot và memorymap hiểu biết về các chế độ boot xip bootloader external loader QSPI và Dual Stage Boot(Internal Flash Stub + External QSPI) hiểu về các chế độ nạp chương trình bootxip và boot thường |  |
| tuần 10 Từ 10/11/2025 Đến 18/11/2025 |  | Viết các file header (.h) và file điều khiển đèn led (main.c) tạo điều kiện khi boot xip ledblue nháy , boot thường ledgreen nháy Thành công nhảy vào được địa chỉ 0x9000... debug bằng ledRGB viết một chương trình nháy led đơn giản và đặt điều kiện khi bootloader thành công thì đèn sẽ sáng nhấp nháy thành công Nghiên cứu đưa hệ điều hành FreeRTOS firmware bằng cách bootapp vào W25Q128 rồi sử dụng giao diện picocom để làm giao diện console và gửi lệnh qua FreeRTOS CLI | hiện nay vẫn đang nghiên cứu mới chỉ đưa được bootloader vào Stm32 và kết nối được W25Q128 sử dụng địa chỉ 0x9000... để sử dụng 16MB của flash ngoại còn đang nghiên cứu tiếp tục đưa FreeRTOS CLI vào W25Q128 |  |